Технические требования к разработке

металлоконтейнера универсального с текстильной

сепарацией. Торцевая загрузка.

Разрабатываемая упаковка должна обеспечивать сохранение качества деталей при

перемещении и хранении. Не допускается появление каких-либо несоответствий на деталях по причине использования упаковки.

Поставщику по запросу могут быть предоставлены CAD модели деталей, актуальные на

дату запроса. Номинированному поставщику могут быть предоставлены детали для

производства прототипа.

В качестве концепта выбран универсальный металлоконтейнер со стационарной

текстильной сепарацией (с торцевой загрузкой). Разработка и запуск универсального

металлоконтейнера и текстильной сепарации осуществляется параллельно и может

производится различными поставщиками. Для участия в тендере необходимо направить

отдельные технические и коммерческие предложения по металлоконтейнеру и/или вставке.

Цель разработки универсального металлоконтейнера состоит в том, чтобы создать

конструкцию, которая позволит с минимальным количеством и сложностью доработок

переделывать контейнер под другие концепты вставок (текстильная сепарация с торцевой

загрузкой, текстильная сепарация с вертикальной загрузкой, ложементы или вариант без

вставок).

Цель разработки текстильной сепарации состоит в том, чтобы создать интегрируемую в

универсальный металлоконтейнер вставку, обеспечивающую качество деталей при укладке, выемке, транспортировке и хранении.

Металлоконтейнер.

Основные решения, которые необходимо реализовать при разработке конструкции

универсального металлоконтейнера:

1. Конструкция тары. Тара должна состоять из 2х частей: основания и верхних стоек с

обвязкой. Данные части должны быть соединены с помощью сварки (рис 1).

a. Основание представляет собой металлический паллет с уловителями для вил, ребрами

жесткости (обеспечивающими защиту внутреннего пространства контейнера от вил погрузчика)

и шипами для штабелирования (рис 2, 3).

b. Стойки комплектуются пазами для штабелирования и обвязываются двумя поперечными и одной продольной балкой (рис 4). Если потребуется необходимо внедрить укосины для усиления жесткости конструкции.

2. Штабелирование и манипуляция. Система штабелирования: шип снизу стойки, паз

сверху стойки (рис 5). Паз не должен выходить за габариты основания контейнера. В стойках необходимо сделать сквозные дренажные отверстия для отведения воды. Система уловителей изащиты дна тары должна позволять работать как вилочным погрузчиком, так и рохлей.

3. Фиксация сепарации. На внутренний периметр плоскостей стоек, балок и паллета

необходимо установить уголок с отверстиями под крепление на заклепки сепарации и стенок.

Изготовить 12-16 труб-фиксаторов для растяжки сепарации. Для фиксации торцевой сепарации потребуется просверлить отверстия в стойках и балках контейнера под болты труб-фиксаторов.

Количество труб-фиксаторов и место расположения отверстий для их фиксации определяется в процессе прототипирования.

4. Защита от коррозии. Металлоконтейнер (все его открытые для внешних воздействий

поверхности) должен быть надежно защищен от коррозии с помощью краски или оцинковки.

Габариты металлоконтейнера( пример) 1500×1200×1200 мм. Штабелируемость

транспортировочных единиц не менее 1+4. Должна быть предусмотрена возможность хранения транспортировочных единиц на улице. Перемещение и штабелирование упаковки должно производиться вилочным погрузчиком и/или ричтраком.

Количество требуемой серийной упаковки: 66 единиц, при вместимости 30 деталей в

контейнер. Количество упаковки может быть пересчитано по результатам тестирования

прототипа.

На контейнерах должна быть наклеена маркировка с указанием наименования

контейнера, SAP номера, порядкового номера и штабелируемости (с 4х сторон), а также

держатель для лейблов (с 2х сторон).

По долговечности контейнер должен удовлетворять следующим требованиям:

1. Каркас контейнера (в т.ч. несущие элементы конструкции) – 6 лет, не менее;

2. Подвижные и демпфирующие элементы контейнера (не относящиеся к несущим) – 3

года, не менее.

Окончательные технические требования могут быть уточнены и согласованы по

результатам тендерного решения и в процессе разработки и изготовления упаковки.

Рис 1. Общий вид

Рис 2. Основание. Уловители для вил и шипы для штабелирования.

Рис 3. Основание. Ребра жесткости и шипы для штабелирования.

Рис 4. Стойки и обвязка

Рис 5. Штабелирование и пазы для штабелирования.

Рис 6. Уголок для фиксации сепарации и стен, трубы-фиксаторы для растяжки

сепарации.

Текстильная вставка с торцевой загрузкой.

Основные решения, которые необходимо реализовать при разработке текстильной

сепарации:

1. Конструкция. Вставка представляет собой текстильную ячеистую сепарацию с

торцевой загрузкой. Вставка должна комплектоваться петлями для труб-фиксаторов, липучкой- крючком для фиксации по периметру загрузочного окна и шторкой.

a. Крепление сепарации в таре должно осуществляться за счет металлических труб-

фиксаторов, которые одновременно растягивают сепарацию за вшитые в сепарацию петли и фиксируют сепарацию в стойках и балках металлоконтейнера на болты.

b. Со стороны загрузки сепарация фиксируется к таре на заклепки к внутренней

рамке из уголков с отверстиями за счет отворота ткани по периметру загрузочного окна.

c. Шторка должна комплектоваться: ручками в нижних углах, утяжелителем в

нижней грани (например, металлической цепью), липучкой-петлей по периметру с внутренней стороны.

2. Материалы. При выборе материалов необходимо учитывать назначение

конструктивных элементов вставки.

a. Вставка должна быть гидрофобная и прочная.

b. Демпфирующий материал внутри ячеек должен исключать механические

повреждения на деталях.

c. Шторка со стороны загрузки должны быть гидрофобная, износостойкая,

прозрачная.

Габариты текстильной вставки (без элементов фиксации) могут составлят1460×1080×860 мм.

Количество требуемой серийной упаковки при таких габаритах: 66 единиц, при вместимости 30 деталей в контейнер. Количество упаковки может быть пересчитано по результатам тестированияпрототипа.

По долговечности вставка должна удовлетворять следующим требованиям:

1. Подвижные и демпфирующие элементы контейнера (не относящиеся к несущим)

– 3 года, не менее.

Окончательные технические требования могут быть уточнены и согласованы по

результатам тендерного решения и в процессе разработки и изготовления упаковки.

Рис 7. Вставка, вставка+шторка, вставка в контейнере.

Рис 8. Пример реализации труб-фиксаторов, шторки и фиксации сепарации к раме из уголков с загрузочной стороны.